ГЛАВА 10.  РАСЧЕТ ПОТРЕБНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

10.1.  Общие положения

Одной из важных задач, обеспечивающих условия своевременного и эффективного проведения мероприятий и работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению населения, является заблаговременное прогнозирование состава сил и средств спасения и жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Расчеты по определению состава группировки сил и средств должны проводиться на основе прогнозирования обстановки, в том числе и инженерной, которая может сложиться в той или иной чрезвычайной ситуации.

Состав сил и средств должен обеспечивать круглосуточную работу в две смены в мирное время, а в условиях радиоактивного заражения местности в соответствии с режимами нахождения формирований на этой территории. Он должен обеспечивать выполнение спасательных работ в мирное время в пределах 5-ти суток, а в военное время - 2-х суток.

Состав сил и средств мирного времени должен обеспечивать проведение мероприятий по поиску пострадавших, их спасению, оказанию медицинской  и других видов помощи, тушению пожаров, локализации и ликвидации очагов вторичных последствий на объектах со взрыво-, газо- и пожароопасной технологией.

Состав сил и средств инженерного обеспечения должен быть строго увязан с задачами инженерного обеспечения, их объемами, способами выполнения этих задач, условиями, в которых они выполняются, погодными и другими условиями.

10.2. Расчет сил и средств деблокирования пострадавших

из-под завалов

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций последних лет показал, что разборку завала наиболее целесообразно проводить звеньями ручной разборки и спасательными механизированными группами. Состав звена и группы представлен в таблице 10.1 и 10.2.

Таблица 10.1

Состав и средства механизированной группы

| № п/п | С И Л Ы |  | СРЕДСТВА |  | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Специальность | Кол-во (чел.) | Вид средства | Кол-во (ед.) |  |
| 1. | Командир группы | 1 |  |  |  |
| 2. | Крановщик | 2 | Автокран (16-25т) | 1 | Подъем и перемещение ж/б конструкции и поддонов с мелки- ми обломками |
|  | Стропальщик | 4 |  |  |  |
| 3. | Экскаваторщик | 2 | Экскаватор (0,65 куб.м) | 1 | Загрузка мелких обломков в самосвалы |
| 4. | Компрессорщик | 2 | Компрессорная станция | 1 | Дробление ж/б конструкций |
| 5. | Газосварщик | 2 | Керосинорез (САГ) | 1 | Резка арматуры |
| 6. | Бульдозерист | 2 | Бульдозер (130-240 л.с) | 1 | Сдвигание обломков конструкций, подготовка мест для авто- крана и экскаватора |
| 7. | Водитель | 4 | Самосвал | 2 | Вывоз обломков конструкций |
| 8. | Загрузчики | 4 | Поддон (емк. 1,5 куб.м.) | 1 | Загрузка поддонов мелкими обломками конструкции |
|  | И Т О Г О: | 23 чел. |  |  |  |

Таблица 10.2

- Состав и средства звена ручной разборки завалов

| № | С и л ы |  | С р е д с т в а |  | Выполняемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Специальность | Кол-во | Вид средства | Кол-во | работы |
|  |  | (чел.) |  | (ед.) |  |
| 1. | Спасатель-разведчик | 3 | Прибор для определения местонахождения заваленного человека или группы людей ; | 1 | Выявляют местонахождение заваленных, производят раз-борку завала |
|  |  |  | мотоперфораторы; | 2 |  |
|  |  |  | разжимной прибор; | 1 |  |
|  |  |  | спасательные ножницы ; | 1 |  |
|  |  |  | плунжерная распорка | 1 |  |

| № | С и л ы |  | С р е д с т в а |  | Выполняемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Специальность | Кол-во | Вид средства | Кол-во | работы |
|  |  | (чел.) |  | (ед.) |  |
| 2. | Спасатель | 3 | Лебедка; | 1 | Убирают обломки |
|  |  |  | носилки; | 1 | и устанавливают |
|  |  |  | молоток; | 2 | крепления; извлека- |
|  |  |  | малая саперная лопата; | 2 | ют пострадавших |
|  |  |  | ножовка по дереву; | 1 |  |
|  |  |  | пожарный топор | 1 |  |
| 3. | Спасатель-командир звена | 1 |  |  | Общее руководство работами и контроль за соблюдением мер безопасности |
|  | И Т О Г О : | 7 чел. |  | 14 ед. |  |

Количество личного состава для комплектования механизированных групп может быть определено по следующей зависимости

N=0,15⋅W⋅ïÒ⋅⋅⋅ , чел,                             (10.1)

где   Nсмг - численность личного состава, необходимого для комплектования спасательных механизированных групп;

W - объем завала разрушенных зданий и сооружений, м3;

Пз - трудоемкость по разборке завала, чел.ч/м3, принимается равная 1,8 чел.ч/м3;

Т- общее время выполнения спасательных работ в часах;

Кз - коэффициент, учитывающий структуры завала, принимаемый по табл. 10.3;

Кс - коэффициент, учитывающий снижение производительности в темное время суток, принимается равным 1,5;

Кп - коэффициент, учитывающий погодные условия, принимаемый по табл. 10.4.

Таблица 10.3

| Значения коэффициента К3 для завалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилых зданий со стенами |  |  | промышленных зданий со стенами |  |
| из местных материалов | из кирпича | из панелей | из кирпича | из панелей |
| 0,1 | 0,2 | 0,75 | 0,65 | 0,9 |

Таблица 10.4

| Температура воздуха, град. |  25 | 25  0 | 0  -10 | -10 -20 |  -20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кп | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |

Приведенная зависимость по определению личного состава для комплектования механизированных групп применима при условии, если неизвестно количество людей, находящихся в завале. Поэтому коэффициент 0,15 предполагает (по опыту) долю разбираемого завала от его общего объема. Эта формула применяется при большом объеме разрушений в городе (населенном пункте).

Если известно количество людей, находящихся в завале, то объем завала для извлечения пострадавших можно определить по формуле

V=1,25⋅N⋅h ,  м3,                                          (10.2)

где  Nзав - количество людей, находящихся в завале, чел;

hзав  - высота завала, м;

Vзав - объем завала, который необходимо разобрать для извлечения пострадав-

ших.

Данная зависимость предполагает, что для извлечения одного пострадавшего требуется устроить в завале шахту (колодец) на всю высоту завала и размером в плане 1 х 1 м. Коэффициент 1,25 учитывает увеличение объема разбираемого завала за счет невозможности оборудования шахты указанных размеров (осыпание завала, извлечение крупных обломков, наклона шахты и т.п.).

Для определения количества формируемых спасательных механизированных групп необходимо общую численность личного состава разделить на численность одной группы (см. таблицу 10.1)

n=N23 , групп.                                   (10.3)

Количество спасательных механизированных групп можно определить в прямой постановке, если в приведенные выше зависимости ввести производительность одной группы

n=0,15Wï⋅Ò , групп, или

n=Vï⋅Ò , групп                                          (10.4)

где     Псмг - производительность одной механизированной группы

на разборке завала, принимается равная 15 м3/ч.

Примечание: Численность личного состава спасательной механизированной группы принята с учетом ее работы в две смены.

Общее количество спасательных звеньев (nр.з) ручной разборки, при этом составит

nр.з = n  k  nсмг , ед,                              (10.5)

где  n  - количество смен в сутки при выполнении спасательных работ;

к - коэффициент, учитывающий соотношение между механизированными группами и звеньями ручной разборки в зависимости от структуры завала, определяется по таблице 10.3.

Таблица 10.5

Значение коэффициента k

| Количество звеньев ручной разборки в смену на одну механизированную группу при ведении спасательных работ в завалах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зданий жилых, со стенами |  |  | зданий производственных, со стенами |  |
| из местных материалов | из кирпича | из крупных панелей | из кирпича | из крупных панелей |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 1 |

Количество личного состава для укомплектования звеньев ручной разборки (Nрз), в этом случае, определяется как произведение их количества на численность

Nрз = 7 nр.з.                                                   (10.6)

Если все завалы разбираются только вручную, тогда необходимое количество звеньев ручной разборки можно определить по формуле

nð.=V⋅nïð⋅Ò , ед,                                         (10.7)

где  Пзр - производительность одного звена ручной разборки,  принимаемая  равной 1,2 м3/ч;

n    -  количество смен в сутки при выполнении спасательных работ.

Количество личного состава для этих звеньев Nрз определяется по формуле (10.6).

Примечание: Производительность, принимаемая в вышеизложенных зависимостях при работе личного состава в средствах индивидуальной защиты уменьшается в 2 раза.

Численность разведчиков Nраз принимается из условия, что на 5 спасательных механизированных групп формируется одно разведывательное звено в составе 3 чел.

10.3. Определение сил и средств для вскрытия убежищ и укрытий

Вскрытие защитных сооружений может осуществляться расчисткой завала над аварийным выходом; разборкой завала над перекрытием убежища с пробивкой проема в перекрытии; расчисткой завала у наружной стены здания, с устройством приямка и пробивкой проема из него в стене, ниже перекрытия убежища (подвала); устройством вертикальной шахты и галереи до стены.

Вскрытие может осуществляться бульдозером, экскаватором, а в ряде случаев и вручную.

Для вскрытия защитных сооружений каждый расчет бульдозера (экскаватора) усиливается обслуживающей бригадой в составе 3-х человек со средствами пожаротушения и ручным инструментом.

Следует отметить, что трудоемкость по вскрытию защитных сооружений расчетами в составе бульдозера или экскаватора примерно одинакова. Это связано с тем, что, имея разные производительности (у расчета бульдозера около         40 м3/час, а у экскаватора около 10-15 м3/час), бульдозеру для вскрытия убежища необходимо разобрать больший объем, чем экскаватору, что выравнивает их  эффективность в выполнении работы.

Учитывая это, количество расчетов, необходимых для вскрытия защитных сооружений, можно определить по следующей зависимости

N=⋅ïÒ , ед,                                       (10.8)

где   Кззс - количество заваленных защитных сооружений, шт.

Пзс - трудоемкость вскрытия одного защитного сооружения, маш.ч./соор., принимается при высоте завала 2 м равной 0,8 маш.ч./соор., 3 м - 1,5 маш.ч./соор. , 4 м - 3 маш.ч./соор.

Т - общее время вскрытия всех защитных сооружений, равное времени возможного пребывания людей в защитных сооружениях, т.е.  Т = 48 часов.

Примечание:  Потребность в личном составе для формирования этих расчетов определяется исходя из количества смен в сутки при выполнении работ.

10.4. Расчет сил для оказания медицинской помощи, локализации и

тушения пожаров и других работ

Количество отрядов первой медицинской помощи (ПМП), численность врачей и среднего медицинского персонала, общая численность личного состава для отрядов ПМП определяются

nпмп = Nсп / 100, ед.; Nвр = 8  nпмп; Nсм = 38  nпмп ; Nпмп = 146  nпмп,   (10.9)

где   Nсп - численность санитарных потерь;

Nвр - численность врачей;

Nсм - численность среднего медицинского персонала;

Nпмп- общая численность личного состава отрядов первой  медицинской помощи.

Потребное количество пожарных отделений для локализации и тушения пожаров

nпож = nсмг / 5 , ед,

Nпож = 6  nпож , чел,                                      (10.10)

где  nпож - количество пожарных отделений;

Nпож - численность пожарников.

Общая численность личного состава формирований, участвующих в спасательных работах, будет равна

Nл.с ср = Nсмг + Nр.з + Nразв + Nпмп + Nпож  , чел.                (10.11)

Численность личного состава, участвующего в других неотложных работах, слагается из формирований, участвующих в расчистке завалов и ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях.

Расчистка подъездных путей

Lпп = 0,6  Sраз , км,

N=nT(30⋅L)⋅kc⋅k,                          (10.12)

(0,6 км заваленных маршрутов на 1 км2 разрушенной части города)

где   Т - общее время проведения работ;

Lпп  -    протяженность заваленных подъездных путей, км;

Nпп  -       численность личного состава, участвующего в расчистке

подъездных путей;

Кс, Кп- коэффициенты, учитывающие погодные условия и время

суток (см. ф.10.1).;

n - количество смен работы в сутки.

Ликвидация аварий на КЭС

Ккэс = 8 Sразр, ед,

(8 аварий на 1 км2 разрушенной части города)

Ný=nT(50ký)⋅k⋅ï,                                 (10.13)

где kкэс - количество аварий на КЭС, ед;

Nкэс - численность личного состава аварийно-технических команд.

Численность личного состава, участвующего в проведении неотложных работ

Nлс,днр = Nпп + Nкэс, чел.                           (10.14)

Общая численность личного состава формирований для проведения АСДНР будет составлять

Nл.с,сднр = Nл.с,ср + Nл.с,днр                              (10.15)

Количество патрульных постовых звеньев для охраны общественного порядка (nооп) и численность личного состава охраны (Nооп) определяются

nооп = Nлс,сднр / 100, ед;        Nооп = 7   nооп , чел.          (10.16)

Количество и наименование основной инженерной техники, привлекаемой для проведения непосредственно спасательных работ, определяется оснащением спасательных механизированных групп из расчета, что каждая группа укомплектовывается бульдозером, экскаватором, автокраном и компрессором.

Количество бульдозеров для расчистки подъездных путей определяется по формуле

N.=1,2Ò(10L)⋅k,

где  Lпп  - протяженность заваленных подъездных путей, км;

Т    - время выполнения работ в очагах, ч;

kусл - коэффициент условий выполнения задачи.

Инженерная техника для оснащения аварийно-технических команд определяется потребностью в укомплектовании аварийно-технических команд из расчета по одному бульдозеру, экскаватору и автокрану в каждую команду.

Потребное количество инженерной техники для ликвидации аварий на КЭС можно определить по формуле

N.æÝ=1,2Ò(2,5⋅kæÝ)⋅k., ед,                             (10.17)

где kкэс - количество аварий на коммунально-энергетических сетях.

Для определения количества другой инженерной техники можно воспользоваться ориентированными нормативами: на 100 чел, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, потребуется по одной силовой и осветительной электростанции, по две компрессорных станции и  по два сварочных аппарата.

При определении состава группировки сил и основных средств ликвидации чрезвычайной ситуации с массовым поражением людей можно воспользоваться оперативно-тактическими нормативами (табл.10.3).

Таблица 10.3

Оперативно-тактические нормативы *) потребности формирований

и техники на одну тысячу общих потерь **)

| Наименование формирований и инженерной техники | Требуется на одну тысячу потерь | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поисково-спасательные звенья | 70 |  |
| Спасательные механизированные группы: | 6 |  |
| Звеньев ручной разборки | 30 |  |
| Пожарных отделений | 8 |  |
| Санитарных дружин | 1 |  |
| Бригад специализированной медицинской помощи | 4 | На одну тысячу санитарных потерь |
| Звеньев охраны общественного порядка | 8 |  |
| Команд ликвидации аварий на КЭС | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Инженерной техники, ед. | 20 | Бульдозер, экскаватор, автокран в равных соотношениях |
| Автосамосвалов, ед. | 13 |  |
| Компрессорных станций, ед. | 6 |  |
| Электростанций, ед. | 7 | Осветительных и силовых в равных соотношениях |
| Комплектов средств малой механизации | 40 |  |

Примечания:*) Нормативы даны на усредненные условия. Во всех других                     случаях требуется вводить коэффициент условий работы

**) без учета пораженных легкой степени.

Контрольные вопросы:

- На основе каких показателей должны проводиться расчеты по определению сил и средств для проведения АСДНР при планировании?

- Основные требования к составу сил и средств.

- От каких основных факторов зависит выбор способа  деблокирования пострадавших из-под завалов?

- Дайте обоснование состава механизированной группы.

- Дайте обоснование состава звена ручной разборки завала.

- Как определить количество личного состава для комплектования механизированных групп и групп ручной разборки?

- Как определить количество спасательных механизированных групп?

- Определение потребных сил и средств для вскрытия убежищ и укрытий.

- Как определить общую численность личного состава формирований, участвующих в спасательных работах?

- Как определить численность личного состава , участвующего в других неотложных работах?

- Общая численность личного состава формирований для проведения АСДНР.

- Как определить потребное количество инженерной техники для проведения АСДНР?